Кредитний модуль «Теорія процесів виробництв неорганічних речовин»

Завдання для розрахунково-графічної  роботи (РГР)

Реферат. У  рефераті викласти питання формальної кінетики. Визначення поняття швидкості;  закону діючих мас;  заміни змінних в кінетичних рівняннях;  кінетичні рівняння реакцій при зміні об’єму системи;   кінетичні рівняння оборотних реакцій;  кінетичні рівняння при паралельних і послідовних реакціях. Кінетика гетерогенних і гетерогенно-каталітичних реакцій. Лімітуюча стадія процесу і її виявлення. Закономірності реакцій у зовнішньо - і внутрішньодифузійній  та кінетичних областях протікання ХТП.

Оброблення експериментальних даних і визначення кінетичних констант (k, n, a, b, EA ). Визначення робочого об’єму реактора або каталізатору інтегруванням характеристичного рівняння реактора.

Задача. Використовуючи експериментальні дані, отримані при температурі T1 і наведені в таблиці 1 (номер варіанту – індекс при t ), визначити константу k швидкості необоротної реакції  A+B = R+S;  визначити загальний порядок n реакції і порядки за компонентами А і В (а, b). Знайдене кінетичне рівняння типу: dCAdt=k0eЕАRTCAaCBb використати для розрахунку обˊєму адіабатичного РІВ. Потужність процесу ПА. Початкова температура Т3 . Заданий ступінь перетворення компонента А – ХА. Початкова концентрація компонента А, що подається в реактор СА0.  Співвідношення компонентів у вихідній реакційній суміші СВ0./ СА0 = N. Значення вихідних параметрів наведено в таблиці 2.

Таблиця 1 - Експериментальні дані для визначення кінетичних параметрів реакції

| Початкова концентрація компонентів, молярні частки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA0=0,4; CB0=0,4 |  |  |  | CA0=0,26; CB0=0,62 |  |  |  | CA0=0,27; CB0=0,27 |  |  |  | CA0=0,27; CB0=0,7 |  |  |  |
| CA | t1, хв. | t2, хв. | t3, хв. | CA | t1, хв. | t2, хв. | t3, хв. | CA | t4, год. | t5, год. | t6, год. | CA | t4, год. | t5, год. | t6, год. |
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
| 0,35 | 2,99 | 0,81 | 1,36 | 0,20 | 2,92 | 0,79 | 1,33 | 0,25 | 0,021 | 0,064 | 0,012 | 0,25 | 0,0078 | 0,024 | 0,0045 |
| 0,30 | 6,70 | 1,81 | 3,06 | 0,16 | 5,32 | 1,44 | 2,43 | 0,20 | 0,085 | 0,26 | 0,049 | 0,20 | 0,030 | 0,092 | 0,017 |
| 0,25 | 11,47 | 3,10 | 5,24 | 0,12 | 8,26 | 2,23 | 3,77 | 0,15 | 0,18 | 0,56 | 0,11 | 0,15 | 0,057 | 0,18 | 0,033 |
| 0,20 | 17,95 | 4,85 | 8,19 | 0,08 | 12,05 | 3,26 | 5,50 | 0,1 | 0,34 | 1,05 | 0,20 | 0,1 | 0,092 | 0,29 | 0,053 |
| 0,15 | 27,43 | 7,42 | 12,52 | 0,04 | 17,48 | 4,72 | 7,97 | 0,05 | 0,70 | 2,18 | 0,41 | 0,05 | 0,14 | 0,44 | 0,083 |
| 0,1 | 43,35 | 11,72 | 19,78 | 0,02 | 21,68 | 5,86 | 9,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Початкова концентрація компонентів, молярні частки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA0=0,15; CB0=0,15 |  |  |  | CA0=0,15; CB0=0,75 |  |  |  | CA0=0,35; CB0=0,35 |  |  |  | CA0=0,2; CB0=0,7 |  |  |  |
| CA | t7, хв. | t8, хв. | t9, хв. | CA | t7, хв. | t8, хв. | T9, хв. | CA | t10, с | t11, с | t12, с | CA | t10, с | t11, с | t12, с |
| 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
| 0,12 | 0,70 | 1,79 | 0,44 | 0,12 | 0,13 | 0,33 | 0,079 | 0,30 | 2,97 | 4,83 | 1,81 | 0,17 | 1,12 | 1,82 | 0,68 |
| 0,09 | 1,73 | 4,42 | 1,07 | 0,09 | 0,28 | 0,71 | 0,17 | 0,25 | 6,81 | 11,06 | 4,13 | 0,14 | 2,40 | 3,90 | 1,46 |
| 0,06 | 3,45 | 8,83 | 2,14 | 0,06 | 0,47 | 1,19 | 0,29 | 0,2 | 11,99 | 19,48 | 7,27 | 0,11 | 3,89 | 6,33 | 2,36 |
| 0,03 | 7,35 | 18,82 | 4,57 | 0,03 | 0,72 | 1,85 | 0,45 | 0,15 | 19,60 | 31,85 | 11,89 | 0,08 | 5,70 | 9,26 | 3,45 |
| 0,01 | 18,19 | 46,54 | 11,31 | 0,01 | 1,00 | 2,55 | 0,62 | 0,1 | 32,40 | 52,65 | 19,66 | 0,05 | 8,01 | 13,01 | 4,86 |

| Початкова концентрація компонентів, молярні частки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA0=0,2; CB0=0,2 |  |  |  | CA0=0,2; CB0=0,7 |  |  |  | CA0=0,3; CB0=0,3 |  |  |  | CA0=0,3; CB0=0,2 |  |  |  |
| CA | t13, с | t14, с | t15, с | CA | t13, с | t14, с | t15, с | CA | t16, с | t17, с | t18, с | CA | t16, с | t17, с | t18, с |
| 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 0,16 | 15,08 | 5,93 | 2,93 | 0,16 | 7,73 | 3,04 | 1,50 | 0,25 | 0,53 | 1,29 | 4,47 | 0,25 | 0,674 | 1,62 | 5,61 |
| 0,12 | 37,17 | 14,61 | 7,23 | 0,12 | 18,02 | 7,08 | 3,50 | 0,20 | 1,26 | 3,04 | 10,52 | 0,20 | 1,65 | 3,98 | 13,78 |
| 0,08 | 74,25 | 29,20 | 14,44 | 0,08 | 33,00 | 12,97 | 6,42 | 0,15 | 2,33 | 5,60 | 19,38 | 0,15 | 3,31 | 7,96 | 27,56 |
| 0,06 | 105,5 | 41,52 | 20,53 | 0,06 | 43,89 | 17,26 | 8,53 | 0,1 | 4,11 | 9,90 | 34,28 | 0,12 | 5,22 | 12,56 | 43,48 |
| 0,04 | 158,3 | 62,27 | 30,79 | 0,04 | 59,57 | 23,42 | 11,58 | 0,05 | 8,18 | 19,70 | 68,19 | 0,11 | 6,39 | 15,39 | 53,29 |
| 0,02 | 282,9 | 111,3 | 55,02 | 0,02 | 87,13 | 34,26 | 16,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Початкова концентрація компонентів, моль/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA0=0,15; CB0=0,15 |  |  |  | CA0=0,15; CB0=0,8 |  |  |  | CA0=0,6; CB0=0,6 |  |  |  | CA0=0,8; CB0=0,3 |  |  |  |
| CA | t19, с | t20, с | t21, с | CA | t19, с | t20, с | t21, с | CA | t22, хв. | t23, хв. | t24, хв. | CA | t22, хв. | t23, хв. | t24, хв. |
| 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 0,12 | 5,08 | 9,67 | 1,74 | 0,12 | 2,10 | 3,00 | 0,72 | 0,5 | 0,053 | 0,020 | 0,187 | 0,75 | 0,044 | 0,017 | 0,157 |
| 0,09 | 12,52 | 23,86 | 4,29 | 0,09 | 4,86 | 9,26 | 1,67 | 0,4 | 0,124 | 0,046 | 0,439 | 0,7 | 0,100 | 0,037 | 0,356 |
| 0,06 | 25,00 | 47,63 | 8,57 | 0,06 | 8,83 | 16,82 | 3,03 | 0,3 | 0,228 | 0,086 | 0,810 | 0,65 | 0,175 | 0,066 | 0,621 |
| 0,03 | 53,33 | 101,6 | 18,28 | 0,03 | 15,78 | 30,06 | 5,41 | 0,2 | 0,404 | 0,151 | 1,43 | 0,60 | 0,285 | 0,107 | 1,01 |
| 0,01 | 131,9 | 251,3 | 45,23 | 0,01 | 27,57 | 52,51 | 9,45 | 0,1 | 0,803 | 0,301 | 2,85 | 0,55 | 0,482 | 0,180 | 1,71 |

| Початкова концентрація компонентів, молярна частка |  |  |  |  |  |  |  | Початкова концентрація компонентів, моль/л |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA0=0,75; CB0=0,75 |  |  |  | CA0=0,75; CB0=0,3 |  |  |  | CA0=1,8; CB0=1,8 |  |  |  | CA0=1,8; CB0=2,5 |  |  |  |
| CA | t25, с | t26, с | t27, с | CA | t25, с | t26, с | t27, с | CA | t28, хв. | t29, с | t30, год. | CA | t28, хв. | t29, с | t30, год. |
| 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| 0,7 | 0,35 | 1,14 | 0,12 | 0,7 | 0,57 | 1,86 | 0,19 | 1,6 | 1,08 | 0,32 | 0,12 | 1,6 | 0,91 | 0,27 | 0,11 |
| 0,6 | 1,19 | 3,84 | 0,41 | 0,65 | 1,25 | 4,06 | 0,43 | 1,4 | 2,38 | 0,71 | 0,27 | 1,4 | 1,98 | 0,59 | 0,23 |
| 0,5 | 2,26 | 7,31 | 0,77 | 0,60 | 2,09 | 6,77 | 0,72 | 1,2 | 3,99 | 1,19 | 0,46 | 1,2 | 3,28 | 0,98 | 0,38 |
| 0,4 | 3,71 | 12,01 | 1,27 | 0,55 | 3,17 | 10,25 | 1,09 | 1,0 | 6,06 | 1,82 | 0,70 | 1,0 | 4,89 | 1,47 | 0,56 |
| 0,3 | 5,83 | 18,90 | 2,00 | 0,50 | 4,71 | 15,24 | 1,61 | 0,8 | 8,87 | 2,66 | 1,02 | 0,8 | 7,00 | 2,10 | 0,81 |
| 0,2 | 9,41 | 30,48 | 3,23 | 0,47 | 6,20 | 20,08 | 2,13 | 0,6 | 13,00 | 3,90 | 1,49 | 0,6 | 9,90 | 2,97 | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 19,93 | 5,98 | 2,29 | 0,4 | 14,34 | 4,30 | 1,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 36,13 | 10,8 | 4,16 | 0,2 | 22,81 | 6,84 | 2,62 |

Таблиця 2- Вихідні дані для розрахунку об’єму реактора

| Варіант | T1,K | T2,K | T3,0C | К=lgk2k1 | СА0 | N | XA | ПА,кмольдоб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 570 | 640 | 330 | 2,11 | 0,35 | 1,6 | 0,97 | 5000 |
| 2 | 690 | 750 | 450 | 1,93 | 0,14 | 3,8 | 0,85 | 10000 |
| 3 | 950 | 1040 | 740 | 3,08 | 0,05 | 4,3 | 0,78 | 15000 |
| 4 | 860 | 990 | 620 | 4,71 | 0,23 | 3,2 | 0,89 | 25000 |
| 5 | 620 | 730 | 370 | 4,18 | 0,11 | 5,3 | 0,95 | 17000 |
| 6 | 710 | 790 | 460 | 3,18 | 0,70 | 0,4 | 0,31 | 12000 |
| 7 | 830 | 980 | 540 | 6,22 | 0,22 | 2,3 | 0,96 | 9000 |
| 8 | 640 | 690 | 380 | 2,16 | 0,07 | 7,1 | 0,92 | 6000 |
| 9 | 920 | 980 | 660 | 2,68 | 0,65 | 0,3 | 0,25 | 7000 |
| 10 | 850 | 930 | 600 | 3,70 | 0,15 | 2,7 | 0,75 | 5500 |
| 11 | 530 | 640 | 270 | 5,25 | 0,45 | 0,3 | 0,21 | 4000 |
| 12 | 580 | 650 | 330 | 3,44 | 0,25 | 1,4 | 0,98 | 3000 |
| 13 | 750 | 830 | 500 | 3,99 | 0,12 | 2,5 | 0,93 | 3500 |
| 14 | 730 | 790 | 470 | 3,03 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 11000 |
| 15 | 630 | 670 | 350 | 2,05 | 0,25 | 2,2 | 0,73 | 14500 |
| 16 | 990 | 1100 | 710 | 5,70 | 0,40 | 0,2 | 0,15 | 16000 |
| 17 | 830 | 890 | 570 | 3,15 | 0,15 | 1,4 | 0,94 | 27000 |
| 18 | 650 | 710 | 420 | 3,19 | 0,34 | 1,8 | 0,96 | 29000 |
| 19 | 810 | 930 | 560 | 4,67 | 0,25 | 2,1 | 0,98 | 35000 |
| 20 | 780 | 850 | 540 | 2,79 | 0,30 | 0,5 | 0,45 | 30000 |
| 21 | 770 | 860 | 510 | 3,66 | 0,11 | 1,8 | 0,88 | 33000 |
| 22 | 310 | 350 | 60 | 1,59 | 1,55 | 0,7 | 0,65 | 22000 |
| 23 | 290 | 330 | 40 | 1,69 | 0,75 | 2,4 | 0,95 | 17500 |
| 24 | 290 | 340 | 80 | 2,16 | 1,90 | 2,8 | 0,99 | 18000 |
| 25 | 270 | 360 | 50 | 3,95 | 0,90 | 0,6 | 0,55 | 7000 |
| 26 | 280 | 350 | 30 | 3,13 | 1,21 | 1,4 | 0,75 | 6500 |
| 27 | 300 | 360 | 45 | 2,73 | 0,85 | 0,4 | 0,35 | 12500 |
| 28 | 290 | 335 | 55 | 2,08 | 1,2 | 1,5 | 0,82 | 20000 |
| 29 | 295 | 345 | 65 | 2,35 | 0,3 | 0,6 | 0,58 | 15500 |
| 30 | 298 | 333 | 50 | 1,67 | 1,5 | 0,3 | 0,28 | 3000 |